  - 干扰类型识别与辨识（关键技术突破及解决途径）

采用基于零样本学习的开集信号识别算法实现了对未知干扰信号的有效拒识，基于特征融合和决策融合方法实现了干扰信号类型的准确辨识，在干信比≥时，达到了未知信号拒识率≥、干扰信号类型准确辨识率≥的指标要求。

    - 已有基础算法

本技术结合专家知识和复数深度神经网络来提取干扰信号的多域特征，通过多域特征融合方法，将这些特征转换为更加抽象和更高层次的表达，实现特征域的数据融合。这一过程还包括使用判别相关分析（DCA）特征融合算法对耦合特征进行解耦，确保融合后的特征在类内具有最大的相关性，而在类间具有最小的相关性。基于集成学习的思想设计融合的干扰辨识模型，通过融合K最近邻算法、深度神经网络、支持向量机、决策树等多类型判决器的输出实现决策域融合，将多域融合特征送入到融合决策系统，以少数服从多数的原则投票得到最终的干扰信号类别，以满足复杂电磁环境对干扰信号辨识技术的高要求，增强算法的泛化能力，显著提高辨识准确率。

针对训练集未包含未知干扰样本的问题，提出一种基于零样本学习思想的开集信号识别技术。本技术的核心在于区分已知干扰（训练集中包含的干扰类型）和未知干扰（训练集中未包含的干扰类型），利用特征提取器、分类器和解码器构造信号特征语义空间，接着为训练的语义空间找到一个合适的距离度量，在特征语义空间基于零样本学习识别未知类型干扰信号。

    - 应用需求与背景分析

干扰类型识别与辨识技术旨在通过对电磁空间内的干扰信号类型进行识别，为己方用户实施抗干扰措施提供信息保障，保证己方通信、雷达系统的正常运行。将所实现的干扰类型识别与辨识算法嵌入到目标系统内，用于对目标系统内文件形式的IQ数据进行识别与辨识，提供了拒识未知干扰信号类型和辨识已知干扰信号类型两类功能，可以满足目标系统对于数据的不同识别与辨识需求。

目标系统内干扰信号IQ数据均为实采数据，可提取的特征鲁棒性差，导致基于计算机仿真数据验证的已有算法性能下降；另外，算法初期针对干燥比的一般定义（干扰功率比噪声功率）进行开发，但在应用过程中发现实际应用场景为干扰信号和通信/雷达信号叠加的情况，此时干扰信号的特征可能被通信/雷达信号掩盖，需要针对性地对算法进行优化。

    - 算法适应性改进

目标系统内实采数据的特征鲁棒性差，采用数据增强方法，在原始数据上增加频偏，增大训练数据集的多样性，从而提高干扰识别模型的泛化能力和鲁棒性。此外，为了解决实际应用场景下接收干扰数据特征不明显造成的识别与辨识难度大的问题，通过优化网络模型，增加多层卷积神经网络结构，结合批量归一化增强网络的表征能力，同时引入残差连接缓解梯度消失的问题；另外，开发基于特征空间升维的映射策略，将原始的平面特征向量从二维特征空间映射至三维特征空间，以此来构建更具区分度的特征拓扑结构，提升网络模型的整体识别与辨识能力。

    - 应用效果

对正弦调频未知通信干扰和梳状谱未知雷达干扰进行干扰类型识别与辨识试验，当干信比≥时，未知干扰信号的拒识率在%范围内；对单音、多音、线性调频、噪声调频、噪声调幅通信类干扰，以及噪声乘积、噪声卷积、间接采样转发、全脉冲密集转发雷达类干扰进行干扰类型识别与辨识试验，干扰信号的准确辨识率在%范围内。

  - 干扰类型识别与辨识技术（技术成果创新型和先进性）

传统的干扰识别算法分为基于似然估计的识别算法和基于机器学习的识别算法。前者的核心思想是利用似然函数来估计不同信号模型的参数，并通过比较这些模型的似然度来判定最可能的信号类型或特征。基于似然估计的识别算法性能高度依赖于所选的信号模型和似然函数的准确性，需要大量的先验信息。然而，非合作通信中，大量先验信息确实导致该算法性能急剧下降。后者大多基于人工特征，通过领域专家的知识来选择和提取特征。专家特征提取通常需要大量的手动工作，包括选择适当的特征和设计特征提取器，且基于专家特征的算法无法有效地处理复杂、多样性干扰类型。

项目采用复数卷积神经网络分析提取通信干扰信号时频图的时频域特征以及采用复数深度残差网络分析通信干扰信号频谱图的细微特征，构建信号的时频域特征向量。为融合信号的时域特征、时频域特征，项目拟采用复数全连接神经网络进行特征融合，通过将输入的特征进行多次非线性变换，转换成比初始特征更加抽象和更高层次的表达，实现特征域的数据融合。最后，基于集成学习的思想设计融合的辨识模型，将拼接的特征，最后送入到最近邻分类、支持向量机、决策树等多个分类器组成的决策系统中，以少数服从多数的原则投票得到最终的干扰信号类别，实现决策域的数据融合。最后，实现通信干扰的高鲁棒和高泛化的通信干扰识别。

项目研究基于复数深度神经网络构建特征域和决策域多维融合驱动的雷达干扰辨识技术。首先，通过采用复数深度神经网络提取雷达干扰信号时频图的细微特征，结合基于专家知识提取的奇异谱熵、载波因子、盒维数等雷达干扰时域、频域、时频域、变化域等多维域特征，通过MDCA对提取的多维域特征进行降维和融合，使得融合后的特征具有类内最大相关性、类间最小相关性。最后基于集成学习理论，通过融合KNN、DNN、SVM、决策树等多类型判决器输出实现决策域融合，进一步提高雷达干扰信号样式判别的准确率和可靠性。

传统的神经网络模型是一个纯粹的判别模型，由于其在训练过程中使用了经典的Softmax交叉熵分类损失函数，不可避免地会产生归一化问题，导致其存在固有的封闭集性质。针对上述问标题，项目提出一种利用卷积神经网络进行零样本学习的开集干扰信号识别机制。基于零样本学习思想，利用卷积神经网络构建未知信号与重构机制，引入交叉熵损失、中心损失和重构损失描述信号语义空间特征，进而构造距离度量空间，以在无训练样本的情形下将未知类干扰信号与已知类干扰信号区分开来。