毕业设计综合进展报告

——实验流程、数据分析与阶段总结

题目：面向信号干扰检测与识别的视频传输平台开发

学生：李智杰    学号：2022010843

专业：通信工程（卓越）    班级：通信2201

指导教师：刘磊（工程师）

单位：悦成移动互联网孵化基地

日期：2026年3月

# 一、项目背景与研究意义

随着无线通信技术向6G时代演进，电磁环境呈现高度复杂化与多样化特征。频谱资源日益紧张，通信系统、雷达系统与恶意干扰源相互交叠，形成复杂电磁干扰态势。传统通信系统的抗干扰机制多为静态设计，存在适配性不足、检测精度低等问题，难以满足复杂场景下的通信可靠性需求。

视频传输对通信质量要求极高，当链路遭受干扰时视频质量急剧下降甚至中断。本课题以深度学习算法为核心，结合USRP软件无线电硬件平台，构建「仿真建模—硬件实测—性能验证」一体化技术方案，开发能够实时检测和识别信号干扰的智能视频传输平台，对保障5G/6G网络中视频业务的稳定性具有重要工程实践意义。

表1-1  系统设计指标与当前实测结果

| 指标项 | 任务书要求 | 当前完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 干扰检出率 | ≥ 90% | 离线99.71%，实机主要类型100% |
| 识别准确率 | ≥ 90% | JSR≥12dB时全类别≥92% |
| 推理延迟 | 全链路≤100ms | CCNN推理~20ms（满足分项） |
| 视频帧率（无干扰） | ≥ 25 fps | 待完成（视频传输模块） |
| 视频帧率（强干扰） | ≥ 15 fps | 待完成 |
| 误码率 | ≤ 10⁻⁴ | 待完成 |

# 二、当前进展与导师意见回应

## 2.1  阶段完成情况

| 序 | 工作内容 | 完成情况 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCNN模型训练 | ✓ 已完成 | 99.71% |
| 2 | 离线JSR扫描实验 | ✓ 已完成 | JSR≥12dB全类≥92% |
| 3 | USRP硬件链路搭建 | ✓ 已完成 | 1GHz空口收发正常 |
| 4 | 硬件在环JSR实验 | ✓ 已完成 | MTJ/STJ/NFM 100% |
| 5 | 干扰检测模块 | 开发中 | 3月底完成 |
| 6 | 视频传输控制模块 | 计划中 | 4月完成 |
| 7 | 全链路联调测试 | 计划中 | 5月完成 |

## 2.2  意见一：检测与识别功能重复

两模块功能定位和技术路线有本质区别，构成串联两级流水线，并非重复，说明如下：

| 对比维度 | 干扰检测模块（前置） | 干扰识别模块（后置） |
| --- | --- | --- |
| 核心问题 | 有无干扰（二值判决） | 干扰类型（5类分类） |
| 技术方法 | 功率谱特征+自适应阈值 | CCNN深度学习 |
| 处理延迟 | < 5 ms | ~ 20 ms |
| 激活条件 | 持续运行（门控开关） | 检测有干扰后才激活 |
| 工程作用 | 消除误报，节省计算资源 | 指导视频传输策略调整 |

若跳过检测直接识别，模型会对正常信号输出干扰类别标签，产生大量误报，影响视频传输决策。这一两级设计是雷达对抗、认知无线电领域的标准工程范式。

## 2.3  意见二：CNN模型过于简单

本项目所用CCNN（Convolutional Causal Neural Network）并非普通CNN，包含三个功能各异的子模块：

| 模块 | 结构 | 作用 | 关键创新 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNN模块 | 多层步进卷积 (2,5000)→(128,208) | 局部时频特征提取 | stride代替pooling 保留时序结构 |
| SE注意力 | Squeeze-and-Excitation 通道注意力机制 | 128通道自适应加权 | 突出判别性 频谱特征 |
| TCC模块 | 因果卷积(kernel=7) 4头多头注意力 | 长程时序依赖建模 | 因果约束确保 实时推理合法性 |
| 总参数量 | 96,904 | 推理延迟~20ms | 满足≤100ms约束 |

# 三、实验环境配置

## 3.1  软件环境

| 环境项 | 版本与配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 24.04 LTS（VMware虚拟机） |
| 开发语言 | Python 3.12 / MATLAB R2024a |
| 深度学习框架 | PyTorch 2.0（CPU推理，无GPU加速） |
| 信号处理库 | NumPy 1.26、SciPy 1.13 |
| 视频处理 | OpenCV 4.9 |
| USRP驱动 | UHD 4.9.0（uhd.libpyuhd Python绑定） |

## 3.2  USRP B220mini硬件配置

实验硬件为LibreSDR B220mini，基于Xilinx Artix-7 XC7A200T FPGA，完全兼容Ettus Research USRP B210的UHD软件接口。由于采用更先进的FPGA芯片，需替换厂商提供的专用FPGA配置bin文件方可正常工作。

| 配置项 | 参数值 |
| --- | --- |
| 设备型号 | LibreSDR B220mini（兼容USRP B210接口） |
| FPGA芯片 | Xilinx Artix-7 XC7A200T（替代原B210的Spartan-6） |
| 接口 | USB3.0 TypeC，向下兼容USB2.0 |
| 最大带宽/采样率 | 56 MHz带宽 / 61.44 MHz采样率 |
| 实验工作频率 | 1 GHz（波长30cm，天线耦合优于2.4GHz） |
| 实验采样率 | 2 MHz（与训练数据一致，保证归一化频率正确） |
| 发射增益 | 25 dB（增益扫描确定最优值） |
| 接收增益 | 70 dB（B220mini最大值） |
| 发射端口 | TRXA（TX/RX口） |
| 接收端口 | RXA（RX2口） |
| 天线间距 | 约1 cm（同设备相邻端口，自由空间耦合） |
| 实测路径损耗 | 7.2 dB（TX/RX功率比） |
| 收发架构 | TX后台线程持续循环 + RX后台线程+队列缓冲 + 主线程推理 |

## 3.3  Linux驱动安装流程

B220mini采用XC7A200T，与标准B210的XC6SLX150不兼容，驱动安装需完成以下四步：

- 安装UHD驱动和工具：

sudo apt update && sudo apt install -y libuhd-dev uhd-host

- 下载标准固件镜像（下载后需替换，否则B220mini无法识别）：

sudo uhd_images_downloader

- 替换B220mini专用FPGA配置文件（核心步骤）：

chmod +x ~/patch/patch.sh

sudo ~/patch/patch.sh

注：B210mini和B220mini配置文件不兼容，需根据购买型号选对应patch文件。替换后如用GNURadio等独立驱动环境时，也需对该环境的镜像目录单独执行patch.sh。

- 验证设备识别（连接USB后）：

uhd_find_devices

正常输出包含 Mboard: B210，Serial: 实际序列号。同时观察LED0：亮绿色（供电正常）后转红色（FPGA配置完成）为正常状态。

# 四、实验流程

## 4.1  第一阶段：数据集构建

训练数据集由MATLAB脚本生成，基带信号为QPSK调制载波（FS=2MHz，RS=500kHz，sps=4），叠加6类干扰信号并加入不同SNR的高斯白噪声，每条样本长度5000个IQ采样点，I/Q两路各2500点。

表4-1  训练/测试数据集规模

| 集合 | LFM | MTJ | NAM | NFM | STJ | SIN | 样本长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 训练集 | 1500 | 1100 | 600 | 1000 | 2000 | 600 | 5000点 |
| 测试集 | 150 | 110 | 60 | 100 | 200 | 60 | 5000点 |

## 4.2  第二阶段：CCNN模型训练

- 框架：PyTorch 2.0，输入形状(batch, 2, 5000)

- 优化器：Adam，初始学习率1e-3，余弦退火调度

- 批次大小：64，训练100轮，早停策略（patience=10）

- 损失函数：交叉熵损失

- 最优模型：第86轮，验证集准确率99.13%，保存为 ccnn_epoch_86_acc_0.9913.pth

## 4.3  第三阶段：离线仿真验证

步骤1  基础准确率测试：在独立测试集（680样本）上推理，计算总体及逐类准确率，输入信号进行功率归一化与训练一致。

步骤2  JSR扫描：从测试集随机采样信号，叠加功率满足目标JSR的复高斯白噪声，遍历JSR=-4dB至16dB共10档，每档每类50次统计识别准确率。

y = x_signal + noise，其中  E[|noise|²] = E[|x|²] / 10^(JSR/10)

步骤3  结果记录：保存各档位准确率，生成折线图（jsr_accuracy.png）用于论文插图。

## 4.4  第四阶段：USRP硬件在环验证

步骤1  链路初始化：配置USRP B220mini，TX Channel 0（TRXA口，增益25dB），RX Channel 0（RXA口，增益70dB），工作频率1GHz，采样率2MHz。启动TX持续发送后台线程和RX持续接收队列后台线程，主线程从队列取5000点推理。

步骤2  增益扫描：以STJ样本为测试信号，TX增益从10dB扫描至40dB，记录各档RX功率和最大幅度，确定不导致ADC饱和的最优工作点（TX=25dB）。

步骤3  双模型JSR扫描：分别使用6类模型（ccnn_epoch_86_acc_0.9913.pth）和5类模型（TXCCNNmodel1013.pth），对JSR从-4dB至16dB的9个档位扫描，每档每类20次。发送端在训练集样本上叠加软件噪声模拟目标JSR，接收端直接将RF采集样本送入CCNN推理。

步骤4  异常处理：接收超时设为0.3s，未收满5000个样本则跳过；每次切换干扰类型前清空接收队列，避免历史数据污染。

# 五、实验数据

## 5.1  模型训练结果

CCNN（6类模型，参数量96,904）在680个测试样本上的总体准确率为99.71%，各类别准确率：LFM 100%、MTJ 98%、NAM 100%、NFM 99%、STJ 100%、SIN 100%。

## 5.2  增益扫描数据

表5-1  TX增益扫描结果（频率1GHz，RX增益70dB）

| TX增益 | RX功率 | TX/RX功率比 | 最大幅度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 dB | 0.006144 | 22.1 dB | 0.1474 | 信号弱 |
| 15 dB | 0.019579 | 17.1 dB | 0.2451 | 信号弱 |
| 20 dB | 0.059728 | 12.2 dB | 0.3819 | 信号良好 |
| 25 dB | 0.121368 | 7.2 dB | 0.5484 | ✓ 最优工作点 |
| 30 dB | 0.326992 | 4.9 dB | 0.8754 | ⚠ 接近饱和 |
| 40 dB | 1.379310 | -1.4 dB | 1.4143 | ⚠ 饱和失真 |

注：TX=25dB时最大幅度0.55，未达ADC满量程（1.0），无失真，确定为最优工作点。

## 5.3  离线JSR扫描数据（6类模型，每点50次）

表5-2  离线JSR扫描识别准确率（%）  绿色底色：≥90%

| jsr | LFM | MTJ | NAM | NFM | STJ | SIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -4 | 100% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0 | 100% | 10% | 0% | 0% | 4% | 4% |
| 2 | 100% | 28% | 0% | 0% | 8% | 44% |
| 4 | 100% | 46% | 0% | 0% | 12% | 52% |
| 6 | 100% | 78% | 18% | 2% | 28% | 80% |
| 8 | 100% | 84% | 86% | 22% | 62% | 94% |
| 10 | 100% | 94% | 100% | 56% | 80% | 100% |
| 12 | 100% | 100% | 100% | 94% | 92% | 100% |
| 14 | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

注：噪声为复高斯白噪声叠加在真实测试集样本上；JSR范围-4dB至16dB，步长2dB。

## 5.4  硬件在环JSR扫描数据（5类模型，每点20次）

表5-3  硬件在环JSR扫描识别准确率（%）  绿色底色：≥90%

| jsr | LFM | MTJ | NAM | NFM | STJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -4 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 65% | 100% | 0% | 0% | 90% |
| 6 | 80% | 100% | 0% | 0% | 95% |
| 8 | 100% | 100% | 10% | 5% | 100% |
| 10 | 100% | 100% | 25% | 85% | 95% |
| 12 | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% |
| 14 | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% |
| 16 | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% |

注：5类模型TXCCNNmodel1013.pth（参数量96,887），不含SIN类；TX=25dB，RX=70dB，1GHz，2MHz。

# 六、数据分析

## 6.1  离线仿真性能分析

（1）LFM宽带特征鲁棒性最强。在全JSR档位（含-4dB强噪声）均达100%。LFM线性扫频占据接近全带宽，功率谱呈宽带均匀分布，对SNR不敏感，是最易识别的干扰类型。

（2）SIN响应速度快。在JSR=2dB时达44%，6dB达80%，正弦调频频率扫描特征在中等JSR下已充分显现。

（3）NAM有效工作门限约8dB。NAM窄带幅度调制特征在JSR=8dB时达86%，12dB达100%，对功率比敏感度中等。

（4）MTJ、STJ、NFM高JSR才充分收敛。三类信号的识别依赖精确频率位置和幅度比例关系，低JSR时易被噪声掩盖，需JSR≥12dB才全部超过90%。

（5）系统整体90%门限为JSR=12dB。6类模型在JSR=12dB时全类别均超过92%，满足任务书≥90%的设计指标。

## 6.2  硬件在环性能分析

（1）路径损耗导致曲线整体右移约7.2dB。实测TX/RX功率比7.2dB，接收端有效JSR = 标称JSR - 7.2dB，等效于将离线曲线向右偏移7.2dB。这解释了LFM在实机低JSR时识别率为0%但高JSR时恢复至100%的现象。

（2）MTJ实机表现优于预期（5类模型全JSR 100%）。5类模型去除SIN类后，模型无需区分MTJ与SIN之间的微妙差异，决策边界更宽松，对RF相位噪声的容忍度显著提高。

（3）NAM受路径损耗影响最大。窄带幅度调制特征对SNR敏感，7.2dB路径损耗使其有效工作JSR大幅提高，JSR=16dB时实机仍仅85%。

（4）STJ实机表现意外良好。STJ在JSR=4dB时实机即达90%，优于离线测试（需12dB），可能与5类模型对STJ特征的专项学习及天线空口传播的频率选择性有关。

## 6.3  两模型对比

表6-1  6类模型（离线）与5类模型（硬件在环）性能对比

| 干扰类型 | 6类模型达90%门限（离线） | 5类模型达90%门限（实机） | 差异分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| LFM | 全JSR | JSR≥8dB | 路径损耗7.2dB等效偏移 |
| MTJ | JSR≥12dB | 全JSR（100%） | 5类模型分类边界更宽松 |
| NFM | JSR≥14dB | JSR≥12dB | 5类模型轻微改善 |
| STJ | JSR≥12dB | JSR≥4dB | 5类模型显著改善 |
| NAM | JSR≥10dB | JSR≥16dB（85%） | 最受路径损耗影响 |
| 平均90%门限 | JSR≈10dB | JSR≈12dB | 实机等效离线+7.2dB |

## 6.4  域偏移与路径损耗量化

实测路径损耗7.2dB使接收端有效JSR低于标称值，建立如下等效关系：

JSR_有效 ≈ JSR_标称 - 7.2 dB

以此修正后，硬件在环识别曲线与离线结果吻合度显著提升，说明CCNN算法性能未因RF链路而下降，主要影响因素是物理路径损耗。若采用SMA同轴线缆直连方式（损耗<1dB），预计实机性能将接近离线结果，这是后续优化的优先方向之一。

# 七、阶段结论

- 算法有效性验证：CCNN模型测试集准确率99.71%，JSR≥12dB时6类干扰全部达92%以上，满足任务书识别准确率≥90%指标。

- 系统可部署性验证：5类模型在USRP硬件在环条件下，MTJ/STJ/NFM/LFM四类在JSR≥12dB时均达100%，证明系统具备真实电磁环境部署能力。

- 域偏移量化：USRP射频链路引入约7.2dB路径损耗，等效使90%门限JSR提高约7.2dB，可通过同轴线缆直连消除。

- 模型选择策略：算法研究用6类模型（覆盖面广），实际硬件部署用5类模型（域适应强，平均门限低约2dB）。

- 后续改进方向：引入基于真实USRP采集数据的域适应训练；增加未知干扰拒识机制（拒识率≥90%）；完成视频传输控制模块实现全链路闭环。

# 八、后续工作计划

| 时间 | 工作内容 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 3月下旬 | 完善功率谱干扰检测模块；与CCNN识别模块串联集成，完成两级流水线联调 | 检测+识别串联链路 |
| 4月上旬 | 视频传输控制模块开发：根据干扰类型动态调整QPSK码率、FEC冗余度与帧率策略 | ≥25fps（无干扰） |
| 4月下旬 | 全链路系统联调：测试端到端延迟与视频帧率，验证强干扰下≥15fps指标 | 延迟≤100ms |
| 5月上旬 | 整理实验数据，撰写毕业论文初稿，完成各章节（含第四章实验验证） | 论文初稿 |
| 5月中-6月 | 根据导师和督导意见修改论文；整理源程序及技术文档；准备毕业答辩PPT | 通过毕业答辩 |