毕业设计进展报告

题目：面向信号干扰检测与识别的视频传输平台开发

学生：李智杰    学号：2022010843

专业：通信工程（卓越）    班级：通信2201

指导教师：刘磊（工程师）

日期：2026年3月

# 一、当前进展概述

本项目目前已完成以下核心工作：CCNN干扰识别模型的离线训练与验证（测试集准确率99.71%）；USRP B210硬件平台的完整收发链路搭建；以及基于硬件在环的JSR扫描实验（主要干扰类型在JSR≥12 dB时识别率达100%）。各模块代码已实现，系统可稳定运行。

| 工作内容 | 完成情况 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| CCNN模型训练 | ✓ 已完成 | 测试集 99.71% |
| 离线JSR扫描实验 | ✓ 已完成 | JSR≥12dB 全部≥98% |
| USRP硬件链路搭建 | ✓ 已完成 | 1GHz自发自收 |
| 硬件在环JSR实验 | ✓ 已完成 | MTJ/STJ/NFM 100% |
| 视频传输模块 | 进行中 | 计划4月完成 |

# 二、针对导师意见的说明与改进方案

## 意见一：干扰检测与干扰识别两个模块功能重复

导师意见：功率谱检测模块与CNN分类模块功能上存在重叠，似乎做的是同一件事。

回应说明：两个模块在功能定位和技术实现上有本质区别，并非重复，而是构成两级串联的处理流水线，如下所述。

（1）功能定位不同——"有无"与"是什么"

干扰检测模块解决的是[当前信道是否存在干扰]的二值判决问题，输出为有干扰/无干扰。其作用类似于门控开关：在无干扰时直接放行，避免后续识别模块的无效计算，是系统实时性的关键保障。干扰识别模块解决的是[干扰属于哪种类型]的多分类问题，仅在检测模块判定有干扰后才被激活。两模块一前一后，职责清晰。

（2）技术路线不同——规则与学习

干扰检测基于功率谱的物理特征（谱熵、谱峰值、带外功率比）构建自适应阈值判决，属于信号处理领域的规则方法，计算复杂度低，延迟极短（<5 ms），适合作为前置轻量级筛选器。干扰识别采用CCNN深度学习模型，通过卷积+Transformer因果卷积提取时频深层特征完成细粒度分类，计算量更大但分类精度更高。两者技术栈完全不同，不存在冗余。

（3）工程价值不同——可靠性与效率

在实际部署中，若不加检测直接识别，模型会对’无干扰’的正常信号也输出某个干扰类别标签，产生大量误报，干扰视频传输策略的正常决策。检测模块通过功率门限过滤掉正常信号，使识别模块只处理真正的干扰，大幅降低误报率。这一两级架构在雷达对抗、认知无线电等工程系统中是标准设计范式。

类比：医院的分诊台（检测）和专科诊断（识别）并不重复——分诊台先判断’病人是否需要就医’，专科再诊断’得了什么病’。跳过分诊让所有人都做全套检查，既浪费资源又产生大量假阳性。

| 对比维度 | 干扰检测模块 | 干扰识别模块 |
| --- | --- | --- |
| 核心问题 | 有无干扰（二值判决） | 干扰类型（6类分类） |
| 技术方法 | 功率谱特征+自适应阈值 | CCNN深度学习 |
| 处理延迟 | <5 ms | ~20 ms |
| 激活条件 | 持续运行 | 检测到干扰后才运行 |
| 输出结果 | 有/无干扰 + 功率估计 | 干扰类型标签 + 置信度 |
| 工程作用 | 降低误报率，节省计算资源 | 指导视频传输策略调整 |

## 意见二：CNN模型过于简单

导师意见：所使用的CNN模型结构过于简单，创新性不足。

回应说明：本项目所采用的CCNN（Convolutional Causal Neural Network）并非普通CNN，其架构包含三个创新性设计模块，具体说明如下。

（1）CCNN的实际架构——三模块串联

CCNN由CNN模块、残差SE模块和TCC（Transformer Causal Convolution）模块三部分串联构成，总参数量96,904。其中：

- CNN模块：多层步进卷积将(2, 5000)输入压缩为(128, 208)特征图，使用stride代替pooling保留时序结构；

- SE注意力模块：Squeeze-and-Excitation通道注意力机制对128个特征通道进行自适应加权，突出判别性频谱特征；

- TCC模块：基于因果卷积（kernel=7）生成Q/K/V的多头注意力机制（4头），结合LayerNorm和前馈网络，捕获信号的长程时序依赖，这是传统CNN完全不具备的能力。

TCC模块的因果卷积保证了推理时不使用未来信息，符合实时处理的因果性约束，这是针对通信信号实时检测场景的针对性设计，与标准Transformer有本质区别。

（2）与同类方法的对比

| 方法 | 时序建模 | 注意力机制 | 因果约束 | 参数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通CNN | × | × | × | ~50k |
| CNN+LSTM | ✓ | × | 部分 | ~200k |
| CNN+Transformer | ✓ | ✓ | × | ~500k+ |
| 本文CCNN | ✓ | ✓(SE+TCC) | ✓(因果卷积) | 96,904 |

CCNN以仅96k参数量实现了多头注意力+因果卷积+通道注意力的组合，在轻量化（满足≤100ms全链路延迟约束）与高精度（99.71%测试集准确率）之间取得了良好平衡，这正是针对嵌入式实时部署场景的核心设计目标。

（3）改进方向（如导师要求强化创新点）

若需进一步突出模型创新性，可在以下方向扩展：①引入域适应模块（Domain Adaptation），解决MATLAB仿真数据与真实USRP采集数据之间的域偏移问题，这是当前实验中已观察到的实际问题；②增加拒识机制（Open-set Recognition），对未知干扰类型输出拒识而非强制分类，满足任务书中拒识率≥90%的指标；③设计多尺度时频特征融合，结合STFT和小波变换的互补优势。以上改进均有明确的工程动机，不是为了创新而创新。

# 三、后续工作计划

| 时间 | 工作内容 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 3月下旬 | 完善功率谱检测模块，与CCNN识别模块完成串联集成 | 两级检测识别流水线 |
| 4月上旬 | 视频传输控制模块开发，实现根据干扰类型动态调整编码策略 | 帧率≥25fps（无干扰） |
| 4月下旬 | 全链路系统联调，测试端到端延迟与视频传输指标 | 延迟≤100ms |
| 5月上旬 | 撰写毕业论文，整理实验数据与图表 | 论文初稿 |
| 5月中旬-6月 | 根据导师意见修改论文，准备答辩 | 答辩材料 |

# 四、总结

本项目的三大核心模块在功能定位和技术实现上均有明确区分：功率谱检测模块负责快速门控（解决’有无’问题），CCNN识别模块负责精细分类（解决’是什么’问题），USRP视频传输模块负责工程落地（解决’怎么用’问题）。三者构成完整的’检测→识别→控制’闭环系统，缺少任何一环均无法满足任务书的全链路设计指标。

CCNN模型以SE注意力+因果卷积Transformer的轻量化架构实现了99.71%的离线识别准确率和≤20ms的推理延迟，并已在USRP硬件上完成实机验证，主要干扰类型在JSR≥12 dB时达到100%识别率。后续将重点完成视频传输控制模块，实现系统全链路闭环。