- 从清华镜像下载安装包 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-releases/24.04/ubuntu-24.04.1-desktop-amd64.iso

- 完全默认安装操作系统

- 系统内打开命令提示符

- 更新软件包列表：sudo apt update

- 安装UHD软件包：sudo apt install -y libuhd-dev uhd-host

- 安装UHD固件：sudo uhd_images_downloader

- 安装GNURADIO：sudo apt install gnuradio

- 将提供的patch文件夹拷贝到任意目录下 B220mini使用B220mini文件夹内的Patch文件

- 利用文件夹内patch.sh脚本更新本地的FPGA配置文件chmod +x patch.sh

- sudo ./patch.sh

- 验证UHD是否正确安装：uhd_find_devices

- 安装完成后，可以在终端中输入uhd_find_devices来测试是否安装成功